- ТЕМА ВКР

Тема работы: Мультиагентная система маршрутизации самолетов в воздушном пространстве;

Проблематика: отсутствие оптимальных решений для вычисления траектории маршрута нескольких самолетов с учетом динамически меняющихся факторов;

Цель работы: разработать информационную систему для наиболее экономически эффективного моделирования маршрутов самолетов на авиарейсе с использованием алгоритмов машинного обучения и с соблюдением норм безопасности.

Ключевой результат: информационная система.

АННОТАЦИЯ NEW

Ключевые слова: маршрутизация воздушных судов; обучение с подкреплением; мультиагентные системы; Q-learning; оптимизация расхода топлива; безопасность полетов; метеорологические ограничения; управление воздушным движением.

Данная работа рассматривает разработку прототипа интеллектуальной системы маршрутизации воздушных судов на основе мультиагентного обучения с подкреплением для повышения экономической эффективности полетов и обеспечения безопасности воздушного движения в условиях динамически меняющейся обстановки в небе.

Работа включает в себя проведение анализа существующих методов планирования маршрутов – алгоритмов Дейкстры и A* – для выявления их принципиальных ограничений в мультиагентной динамической среде, а также обзор стандартов авиационной отрасли, которые задают поведение воздушных судов в небе. Практическая часть включает в себя формализацию задачи в терминах марковского процесса принятия решений, реализацию среды обучения с моделями метеообстановки, запретных зон и динамики топливной массы воздушного судна, а также обучение двух независимых Q-learning агентов на длительных маршрутах. В работе описывается полная архитектура разработанной системы, структура пространства состояний и действий агентов, функция вознаграждения и механизм координации бортов без централизованного управления. Прототип разработан в интересах ПАО «Аэрофлот» и предназначен для последующего внедрения в производственные процессы компании.

ВКР включает N страниц, N рисунков и N листингов программного кода, а также N использованных источников.

- АННОТАЦИЯ OLD

Объект исследования и суть решаемой проблемы.

Предметной областью является авиационная отрасль, в которой очень важными задачами является обеспечение безопасности полета, то есть наличие сценариев действия борта ВС в случае аварийной/экстренной ситуации, такие как уход на запасной аэродром и/или обхода грозовых фронтов с одной стороны, а с другой наибольшая экономическая эффективность каждого полета, при которой все поставленные перед рейсом цели (в частности требования безопасности) будут достигнуты с наименьшими финансовыми на то затратами, в частности, наименьшим расходом топлива.

Научная актуальность и практическая значимость решаемой проблемы.

Научной значимостью работы является определение алгоритма, который лучше всего минимизирует функционал расхода топлива при условии выполнения уравнений движения и системы ограничений по топливу, безопасности, метеообстановке, воздушному пространству и конфликтам движения для нескольких самолетов в рамках системы.

Актуальность работы

Современная гражданская авиация в России функционирует в условиях высокой интенсивности воздушного движения. Планирование маршрутов на протяженных российских трассах — таких как Москва — Владивосток или Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский — остается трудоемкой задачей: диспетчеры вынуждены вручную учитывать динамически меняющуюся метеообстановку, конфликты между воздушными судами и ограничения воздушного пространства. Применение методов обучения с подкреплением открывает возможность автоматизировать этот процесс и принимать адаптивные решения в реальном времени, что позволит производить одновременный расчет сразу для нескольких самолетов в воздушном пространстве.

Разработанная система решает сразу несколько практических задач: оптимизирует расход топлива с учетом убывающей массы воздушного судна, обеспечивает соблюдение норм безопасного эшелонирования и обучает агентов обходить неблагоприятные метеоявления — грозы, турбулентность, обледенение — как по горизонтали, так и путем смены эшелона, так же избегать столкновения со встречными воздушными судами.

Данная работа является прототипом, разработанным в интересах компании ПАО «Аэрофлот» и предназначенным для последующего внедрения в ее производственные процессы. В перспективе планируется интеграция с реальными источниками метеоданных и движения воздушных судов, и расширение системы до полноценной мультиагентной координации воздушного движения.

Цель работы для устранения проблемы.

Целью данной работы является разработка таковой информационной системы.

Перечень выполненных задач для достижения цели:

- Проведение исследования требований и стандартов авиаотрасли;

- Проведение исследования существующих алгоритмов решения задачи и проблематики;

- Поиск оптимального алгоритма для текущей задачи;

- Написание интерфейса и программного кода.

- ВВЕДЕНИЕ

Место объекта исследования в жизни человека

Объект исследования – мультиагентная система маршрутизации самолетов в воздушном пространстве – относится к сфере управления воздушным движением (УВД) и находится на пересечении гражданской авиации, информационных технологий и искусственного интеллекта. В отличие от классических систем планирования маршрутов, опирающихся на заранее рассчитанные воздушные трассы и ручное диспетчерское управление, интеллектуальные системы маршрутизации на основе обучения с подкреплением представляют собой новый класс решений, способных адаптироваться к динамически меняющейся обстановке и работать для целого ряда воздушных судов, находящихся одновременно в небе. Смежными областями являются системы поддержки принятия решений диспетчеров, бортовые системы предупреждения столкновений (TCAS), а также методы оптимизации логистики и мультиагентного планирования.

Масштабность и важность объекта исследования

Гражданская авиация является одной из ключевых отраслей глобальной экономики. Воздушный транспорт обеспечивает связность труднодоступных регионов, поддерживает международную торговлю и туризм, а в российских условиях (с площадью территории свыше 17 млн кв. км) зачастую является единственным практически доступным видом сообщения между отдаленными населенными пунктами. Ежедневно в российском воздушном пространстве выполняются сотни рейсов, и даже незначительное повышение эффективности маршрутизации дает ощутимый экономический эффект: сокращение расхода топлива на 1–2% в масштабе авиакомпании означает экономию десятков миллионов рублей в годовом бюджете. С научной точки зрения задача маршрутизации в динамической среде с множеством агентов представляет самостоятельный интерес как сложная многокритериальная задача оптимизации.

Актуальные задачи и проблемы объекта исследования

Современные системы управления воздушным движением сталкиваются с рядом нерешенных или частично решенных задач. Рассмотрим некоторые из них:

- Задача динамической адаптации маршрута: существующие системы планирования строят маршрут до вылета и слабо реагируют на изменения погодной обстановки, появление новых запретных зон или нештатные ситуации в воздухе или появление встречных воздушных судов; оперативная корректировка остается преимущественно за диспетчером.

- Задача многокритериальной оптимизации. Планирование маршрута требует одновременного учета экономичности (расход топлива), безопасности (эшелонирование, обход опасных зон и встречных судов, обход зон обледенения и повышенной турбулентности, запас топлива для ухода на запасной аэродром со взлетно-посадочной полосой необходимой длины), соблюдения регламентов воздушного пространства и временных ограничений. Классические алгоритмы решают эту задачу лишь приближенно, сводя все критерии к единому весу ребра графа, выполняя расчет исключительно для одного самолета в рамках системы.

- Задача координации множества воздушных судов. При высокой плотности трафика необходимо обеспечивать бесконфликтное движение нескольких бортов одновременно, что выходит за рамки задачи одиночной маршрутизации и требует мультиагентных подходов.

- Нагрузка на диспетчерский персонал. Рост интенсивности воздушного движения увеличивает когнитивную нагрузку на диспетчеров, повышая риск ошибки, связанной с человеческим фактором. Автоматизированные системы поддержки принятия решений способны частично снять эту нагрузку, однако их внедрение требует высокой надежности и объяснимости принимаемых решений.

Актуальность и критическая важность проблематики ВКР

Из перечисленных проблем наиболее критичной для практического применения является отсутствие эффективных методов динамической многокритериальной маршрутизации в условиях реального воздушного трафика. Именно эта проблема определяет предмет настоящей работы.

Актуальность обусловлена совокупностью факторов. С одной стороны, интенсивность воздушного движения продолжает расти, тогда как пропускная способность существующих систем УВД приближается к предельным значениям. С другой стороны, методы обучения с подкреплением достигли уровня интегрируемости, позволяющего применять их к задачам реального масштаба, однако их практическое использование в авиационной маршрутизации остается областью активных исследований. Наконец, экономические потери от неоптимального планирования маршрутов: избыточный расход топлива, задержки рейсов, конфликтные ситуации – измеряются во всей отрасли миллиардами рублей ежегодно. Таким образом, разработка прототипа интеллектуальной системы маршрутизации на основе мультиагентного обучения с подкреплением имеет одновременно научную новизну и прямую практическую востребованность, что определяет критическую важность данной работы.

- Постановка задачи

Гипотеза исследования: алгоритмы машинного обучения способны обеспечить более эффективное решение многокритериальной задачи маршрутизации воздушных судов в динамической среде по сравнению с традиционными алгоритмами поиска на графе – Дейкстры и A*.

Цель исследования – разработать прототип интеллектуальной системы маршрутизации воздушных судов на основе мультиагентного обучения с подкреплением, обеспечивающей адаптивное построение траектории полета с одновременным учетом метеорологической обстановки, ограничений воздушного пространства, динамики топливной эффективности и норм безопасного эшелонирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести предпроектный анализ существующих подходов к маршрутизации воздушных судов, стандартов авиационной отрасли, выявить ограничения классических алгоритмов поиска на графе и сформулировать требования к разрабатываемой системе.

- Разработать формальную постановку задачи в терминах марковского процесса принятия решений: определить пространство состояний, пространство действий и функцию вознаграждения, обеспечивающую многокритериальную оптимизацию маршрута.

- Разработать модель воздушного судна как динамической системы с убывающей массой и переменным расходом топлива, а также реализовать модели окружающей среды – метеорологической обстановки, запретных зон и трафика встречных бортов.

- Реализовать программную среду обучения на основе алгоритма Q-learning с двумя независимыми агентами, обеспечивающую взаимодействие агентов с динамической воздушной обстановкой в дискретном времени.

- Провести обучение агентов и выполнить оценку качества получаемых маршрутов по ключевым метрикам – расходу топлива, количеству нарушений норм эшелонирования и числу опасных метеособытий на маршруте – в сравнении с решением, получаемым классическими алгоритмами поиска.

- Разработать модуль визуализации результатов и детализированного журналирования полета для верификации поведения агентов.

- Обзор существующих методов и решений

Одним из главных инструментов на рынке является сервис SimBrief , который не предназначен для промышленного использования в авиакомпании, а используется для симуляторов авиации и развлекательных целей. Он автоматически формирует маршрут между аэродромами, подбирая последовательность waypoints, воздушных трасс и рассчитывает профиль полета (набор, крейсер, снижение), определяет оптимальные эшелоны и восхождение, а также выполняет полный расчет топлива с учетом типа воздушного судна, взлетной массы, загрузки, альтернативных аэродромов и прогноза ветра.

При этом система остается детерминированной и статической: маршрут рассчитывается один раз до вылета и не адаптируется динамически к изменяющимся условиям в реальном времени. Алгоритмы основаны на классических навигационных графах и инженерных моделях производительности самолета, без применения машинного обучения. Погодные параметры используются как фиксированный прогноз на текущий момент времени, без учета движения воздушных масс и без вероятностной оценки неопределенности. Сервис не выполняет стратегическую оптимизацию с учетом плотности воздушного движения, не моделирует паттерны с большим кол-вом самолетов и не решает задачу многокритериальной оптимизации в 4D-пространстве.

Таблица №1. Сравнение существующих решений

| Наименование | Страна разработки | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| SimBrief | Швеция | подробный расчет траектории воздушного судна с учетом эшелонирования, набора высоты и снижения | расчет производится без учета погодных данных и движения встречных воздушных судов |
| Flight Analytics | Индия | работа с реальными рейсами через API AviationStack; чистые и отформатированные выходные данные для построения навигации воздушного судна; | отсутствие понятного интерфейса; невозможность применить ПО а российских реалиях, в связи с недоступностью рейсов российских АК в AviationStack; |

- Обзор научно-технических источников информации

under construction

- Структурный системный анализ объекта исследования

обзор авиаотрасли, требований к безопасности и построению маршрутов, расчет топлива, параметры аэропортов

Воздушное судно как физическая система характеризуется непрерывно изменяющимся набором параметров состояния: географическими координатами (широта, долгота), высотой полета (эшелон), крейсерской скоростью, текущей массой, остатком топлива и рядом других величин. Аналогичным образом описываются и все прочие элементы воздушной обстановки – другие воздушные суда, грозовые фронты, направление и скорость ветра, зоны турбулентности и обледенения, запретные зоны использования воздушного пространства. Все перечисленные элементы являются динамическими системами: их состояние непрерывно меняется во времени. Однако при дискретизации по времени каждый из них можно описать вектором состояния на момент t, что открывает возможность для формализованного математического представления задачи.

В настоящее время задача расчета оптимальной траектории полета решается посредством графовой аппроксимации описанной динамической среды. Воздушное пространство представляется в виде графа, вершинами которого служат аэронавигационные точки (waypoints – принятое обозначение в англоязычной литературе) – фиксированные и установленные международно географические координаты, через которые воздушное судно может следовать на пути следования до аэропорта назначения. Ребра графа формируются между соседними навигационными точками, а их веса определяются на момент расчета исходя из физического расстояния между точками, стоимости топлива на его преодоление, а также иных ограничивающих требований: наличия запретных зон, погодных условий, норм эшелонирования и требований авиационной безопасности. Для поиска оптимального маршрута в таком графе применяются классические алгоритмы – алгоритм Дейкстры и алгоритм A*. Первый гарантирует нахождение кратчайшего пути в графе с неотрицательными весами ребер, второй ускоряет поиск за счет эвристической оценки расстояния до цели. Оба алгоритма широко используются в системах автоматизации управления воздушным движением и бортовых системах навигации.

Вместе с тем применение данных методов сопряжено с принципиальными ограничениями, обусловленными природой самой задачи. Поскольку воздушное судно, окружающий трафик и метеорологическая обстановка представляют собой динамические системы, в которых основными акторами являются несколько воздушных судов, их сведение к статическому графу неизбежно предполагает ряд упрощающих допущений, существенно снижающих качество получаемого решения.

Первым и наиболее значимым недостатком является статический характер оптимизации. Веса ребер графа фиксируются на момент расчета маршрута – как правило, до вылета, – и не пересчитываются в процессе полета. Тем самым воздушное судно фактически перестает рассматриваться как динамическая система: изменение его массы по мере выгорания топлива, актуальная метеорологическая обстановка по маршруту и оперативные изменения в структуре воздушного пространства остаются за рамками модели. Любая корректировка маршрута требует повторного ручного расчета или непосредственного вмешательства диспетчера.

Вторым недостатком является отсутствие механизма координации маршрутов нескольких воздушных судов. Классические алгоритмы осуществляют последовательный независимый расчет для каждого борта, не учитывая взаимное влияние траекторий. В результате вопрос предотвращения конфликтных сближений – нарушений норм безопасного эшелонирования – остается вне области действия алгоритма и целиком возлагается на диспетчерский персонал.

Третьим недостатком является однокритериальность оптимизации. Алгоритмы Дейкстры и A* осуществляют поиск маршрута с минимальной суммарной стоимостью по единственному агрегированному критерию. Попытка учесть несколько конкурирующих параметров – экономичность, безопасность, метеорологическую обстановку –  сводится к их искусственному объединению в единый вес ребра, что влечет потерю интерпретируемости и не обеспечивает поиска компромиссного решения в многокритериальном пространстве. Иными словами, такие системы производят выбор дешевого маршрута по суррогатному критерию, а не осуществляют содержательную оптимизацию по всей совокупности параметров, характеризующих динамическую систему.

В итоге текущее состояние объекта исследования («as is») характеризуется следующим образом: маршрут рассчитывается однократно до вылета на статичном графе с фиксированными весами; динамика воздушной обстановки, изменение массы воздушного судна и конфликты с другими бортами не принимаются в расчет на момент его выполнения; оптимизация ведется по единственному суррогатному критерию без учета многокритериальной природы задачи. Перечисленные ограничения определяют зону проблемы и обосновывают необходимость разработки адаптивной системы маршрутизации, способной функционировать в условиях динамически меняющейся воздушной обстановки с учетом всей совокупности факторов, влияющих на безопасность и эффективность полета.

- Архитектурно-техническое решение задачи

Рисунок 1. Принципиальная схема решения

Разрабатываемая информационная система представляет из себя web-модуль, в интерфейсе которого слева находится панель управления с вводом полетных координат, выбора типа ВС, загрузки полезной нагрузкой, а справа находится карта мира, на которой будет отрисовываться траектория полета самолета. Предполагается так же добавление движение самолета во времени с отрисовкой симулированных других самолетов, запретных зон, и движения грозовых фронтов.

На стороне backend находится модуль парсинга координат waypoints, введение эвристики для симуляции условного взлета и посадки (стандартно заданная последовательность подъема и спуска по эшелонам, а также расчеты топливной нагрузки на преодоление расстояния между каждыми waypoints). Из этого парсинга создается математическая модель сетки навигационных узлов, по которым двигается воздушное судно. Следующий модуль парсинга извлекает сведения о погоде на точку и на момент времени (скорость и направление ветра на эшелоне, движение грозовых фронтов) и так же преобразует полученные данные в математическое представление, куда добавляется допущение о неточности прогноза (вероятностная оценка неопределенности прогноза). Также учитываются численные данные о запасе топлива, загрузке пассажирами+багаж, тип вс (взлетная масса самолета) и минимальном запасе топлива на аварийную/экстренную посадку в ближайшем аэродроме с достаточной длиной взлетно-посадочной полосы.

В аналитико-исследовательской части работы производится испытание алгоритмов дейкстры и звезды, машинного обучения и моделей искусственного интеллекта для определения метода, который лучшим образом минимизирует топливные затраты при учете всех ограничивающих факторов совокупной динамической системы состояний и самолета, и других самолетов и погодных данных. Далее выбранный алгоритм будет применен в работе самой информационной системы, и простроит необходимую траекторию самолета на карте, указав цветом на ней изменение эшелона высоты.

Разрабатываемая информационная система позволяет авиакомпании выбирать и оперативно корректировать маршруты полета с учетом метеоусловий, ветровых полей, воздушного трафика, что приводит к снижению расхода топлива, повышению пунктуальности рейсов и общему повышению уровня безопасности полетов. Это делает эксплуатацию воздушных судов более экономически эффективной и устойчивой к динамически меняющимся внешним условиям.

  - обзор алгоритмов дейкстры и звезды, измерение метрик

  - обзор алгоритмов машинного обучения, обучения с подкреплением и выбор стратегии reinforcement

- Математическая модель решения задачи

Формализация воздушной среды

Формализуем задачу маршрутизации воздушного судна в терминах марковского процесса принятия решений (MDP). Введем необходимые обозначения и последовательно опишем все составляющие модели.

Пусть t = 1, 2, ..., T – дискретные моменты времени, где T – максимальное число шагов эпизода. На каждом шаге t воздушное судно находится в некотором состоянии и принимает решение о следующем действии.

Пространство состояний

Состояние агента на шаге t определяется вектором:

s(t) = (p(t), h(t), z(t), c(t))  	 								(1)

где:

p(t) – прогресс к цели, дискретизированный в диапазоне [0, 20];

h(t) – отклонение текущего курса от прямой к цели, дискретизированное в диапазоне [0, 6];

z(t) – текущий эшелон полета, z ∈ {1, 2, 3, 4, 5};

c(t) – бинарный признак конфликта с другим воздушным судном, c ∈ {0, 1}.

Прогресс к цели вычисляется как:

p(t) = floor((1 – d(t) / D) · 20)   								(2)

где d(t) – текущее расстояние до аэропорта назначения на шаге t, D – ортодромическое расстояние от аэропорта вылета до аэропорта назначения. Расстояние d(t) вычисляется по формуле гаверсинусов:

d(φ1, λ1, φ2, λ2) = 2R · arcsin(√(sin²(Δφ/2) + cos(φ1) · cos(φ2) · sin²(Δλ/2)))   		(3)

где φ1, λ1 и φ2, λ2 – географические координаты двух точек, Δφ = φ2 – φ1, Δλ = λ2 – λ1, R = 6371 км – радиус Земли.

Отклонение курса h(t) определяется как:

h(t) = floor(|α(t) – α*(t)| / 15)   (4)

где α(t) – азимут текущего движения агента, α*(t) – азимут от текущей позиции до цели. Разница азимутов вычисляется с учетом цикличности угловой меры:

Δα = ((α1 – α2 + 360) mod 360), если Δα > 180, то Δα = Δα – 360   			(5)

Суммарный размер пространства состояний составляет 21 * 7 * 5 * 2 = 1470 уникальных состояний.

Пространство действий

На каждом шаге агент выбирает действие a(t), определяющее одновременно целевую навигационную точку и эшелон полета:

a(t) = i · K + j,   i ∈ {0, 1, 2, 3, 4},   j ∈ {0, 1, ..., K–1}   					(6)

где i – индекс эшелона (соответствует эшелону z = i + 1), j – индекс навигационной точки из упорядоченного списка K = 8 ближайших кандидатов, K – число ближайших навигационных точек. Таким образом, полный размер пространства действий составляет 5 · 8 = 40 действий.

Список кандидатов формируется из навигационных точек, удовлетворяющих следующим условиям:

d(wp, цель) < d(текущая позиция, цель)   						(7)

|α(текущая позиция, wp) – α*(t)| ≤ θ   							(8)

где wp – рассматриваемая навигационная точка, θ = 80° – угол полуширины конуса допустимых направлений. Кандидаты сортируются по возрастанию отклонения от прямого курса, так что j = 0 соответствует наиболее прямолинейному направлению к цели.

Модель воздушного судна и расход топлива

Введем обозначения для параметров воздушного судна. Пусть m0 – масса пустого воздушного судна, mpl – масса полезной нагрузки (пассажиры и багаж), mf(t) – остаток топлива на шаге t. Тогда текущая масса воздушного судна:

m(t) = m0 + mpl + mf(t)   									(9)

Расход топлива на крейсерском участке протяженностью l(t) с учетом текущей массы и ветрового воздействия:

ΔfCR(t) = l(t) · q0 · (m(t) / m0) · w(t)   							(10)

где q0 – удельный расход топлива при полете с массой, равной массе пустого воздушного судна, кг/км; w(t) – коэффициент ветрового воздействия, w ∈ [0.5, 2.0].

Коэффициент ветрового воздействия определяется как:

w(t) = 1 – cos(Δα_wind(t)) · v_wind(t) · k_wind   						(11)

где Δα_wind(t) – угол между курсом воздушного судна и направлением ветра, v_wind(t) – скорость ветра, k_wind = 0.005 – коэффициент масштабирования.

При смене эшелона на |Δz| уровней дополнительный расход топлива составляет:

ΔfCLIMB(t) = qclimb · (m(t) / m0) · |Δz| · γ(|Δz|)  						 (12)

где qclimb – базовый расход топлива на смену одного эшелона при пустом воздушном судне, γ(|Δz|) – коэффициент, учитывающий нелинейный рост затрат при смене нескольких эшелонов:

γ(n) = 1, если n = 1; γ(n) = 1.5n, если n = 2; γ(n) = 2.0n, если n ≥ 3   			(13)

Остаток топлива обновляется на каждом шаге:

mf(t+1) = max(0, mf(t) – ΔfCR(t) – ΔfCLIMB(t))  						 (14)

Функция вознаграждения

Функция вознаграждения R(t) формируется как взвешенная сумма компонент, отражающих прогресс к цели, бонусные и штрафные составляющие:

R(t) = Rprog(t) + Rbonus(t) – P(t)  				 				(15)

Компонента прогресса к цели:

Rprog(t) = kprog · max(0, d(t) – d(t+1))   							(16)

где kprog = 10.0 – коэффициент масштабирования прогресса. При достижении аэропорта назначения агент получает дополнительный бонус:

Rarrival = 50000   										(17)

Бонус за смену эшелона, стимулирующий вертикальное маневрирование:

Rbonus(t) = ralt, если |Δz| > 0, иначе 0, где ralt = 30   					(18)

Суммарный штраф P(t) складывается из следующих компонент:

P(t) = Pweather(t) + Palt(t) + Pstag(t) + Pconf(t) + Phead(t) + Pprog(t)  			 (19)

Штраф за метеорологические условия:

Pweather(t) = kturb · Lturb(t) + kice · Lice(t) + kstorm · Lstorm(t) + kwind · max(0, w(t) – 1.2)

(20)

где Lturb(t), Lice(t), Lstorm(t) – уровни турбулентности, обледенения и грозовой активности соответственно; kturb = 50, kice = 45, kstorm = 120, kwind = 200 – коэффициенты масштабирования штрафов. Штрафы за погоду намеренно превышают штрафы за смену эшелона, что побуждает агента предпочитать вертикальный обход опасных метеозон.

Штраф за смену эшелона:

Palt(t) = 80, если |Δz| = 1; Palt(t) = 150, если |Δz| = 2; Palt(t) = 200, если |Δz| ≥ 3   (21)

Штраф за длительное нахождение на одном эшелоне (нарастающий):

Pstag(t) = kstag · max(0, nalt(t) – Nthresh)   (22)

где nalt(t) – число последовательных шагов на текущем эшелоне, Nthresh = 5 – допустимый порог, kstag = 15 – коэффициент штрафа.

Штраф за нарушение норм эшелонирования:

Pconf(t) = pagent, если dist(агент, другой борт) < dmin_agent; Poncoming, если dist(агент, встречный борт) < dmin_oncoming   (23)

где pagent = 300, poncoming = 200, dmin_agent = 200 км, dmin_oncoming = 300 км.

Штраф за отклонение от курса:

Phead(t) = khead · max(0, |Δα(t)| – 15)   (24)

где khead = 2.5 – коэффициент штрафа за каждый градус сверх допустимого отклонения в 15°.

Штраф за отсутствие прогресса:

Pprog(t) = 500, если d(t+1) ≥ d(t)   (25)

Алгоритм обучения

Q-функция обновляется на каждом шаге по правилу:

Q(s(t), a(t)) ← Q(s(t), a(t)) + α · [R(t) + γ · max Q(s(t+1), a') – Q(s(t), a(t))]   		(26)

где α = 0.2 – скорость обучения, γ = 0.99 – коэффициент дисконтирования. Выбор действия осуществляется по ε-жадной стратегии:

a(t) = случайное действие с вероятностью ε; argmax Q(s(t), a) с вероятностью (1 – ε)

(27)

Параметр ε убывает по экспоненциальному закону:

ε(ep+1) = max(εmin, ε(ep) · λ)   								(28)

где ep – номер эпизода, εmin = 0.05 – минимальное значение, λ = 0.998 – коэффициент затухания.

Целевые метрики и их улучшение

Предложенная модель оптимизируется одновременно по трем целевым метрикам, по каждой из которых ожидается превосходство над классическими алгоритмами Дейкстры и A*.

Первая метрика – суммарный расход топлива на маршруте. В классических алгоритмах веса ребер фиксированы и не учитывают убывание массы воздушного судна. В предложенной модели расход пересчитывается на каждом шаге t согласно формулам (10)–(14), что обеспечивает более точную и экономичную траекторию.

Вторая метрика – количество нарушений норм безопасного эшелонирования за маршрут. Классические алгоритмы не моделируют динамику окружающего трафика. Штраф Pconf(t), согласно формуле (23), обучает агента соблюдать минимальные дистанции до других бортов на каждом временном шаге, что снижает число конфликтных сближений.

Третья метрика – число опасных метеособытий на маршруте, то есть шагов, на которых воздушное судно находилось в зоне грозы, турбулентности или обледенения выше допустимого уровня. Масштабирование штрафов за погоду согласно формуле (20) таково, что формирует у агента устойчивое поведение по обходу метеоопасных районов.

- Практическая часть

  - строение и функционал программы, модули программы, эксперименты в гугл коллаб

  - обучение модели

  - сборка всего проекта, валидация

- poligon

реальный план диплома:

- обзор авиаотрасли, требований к безопасности и построению маршрутов, расчет топлива, параметры аэропортов

- обзор алгоритмов дейкстры и звезды, измерение метрик

- обзор алгоритмов машинного обучения, обучения с подкреплением и выбор стратегии reinforcement

- формализация воздушной среды

- строение и функционал программы, модули программы, эксперименты в гугл коллаб

- обучение модели

- сборка всего проекта, валидация

ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДЕЙКСТРЫ И РЛ ДЛЯ МНОЖЕСТВА АГЕНТОВ

Реальный список задач:

- Найти waypoints, скачать их базу, убрать те, которые не в рф, разметить аэропорты и просто точки

- Создать генератор самолетов, который будет их гонять из одного аэропорта в другой по условно кратчайшему пути, добавить расчет времени движения между точками – добавляем таймкод на каждую точку

- Научиться извлекать/генерировать погодные данные в формате {x, y, z, t, wind_speed, wind_dir, storm_power, storm_dir, storm_travel_speed, turbulence, ice} – для каждой точки графа по N эшелонам – t<100, добавлять неточность прогноза

- Легенда карты + WAYPOINTS

- Точки аэропортов поверх всех, стили в static/style.css

- Генератор запретных зон – после создания основного маршрута, на его приближенном кратчайшем пути создаем 2-4 случайных запретных зоны

- Запретные зоны из waypoints + список всех waypoints за исключением тех, что попали в запретную зону

- Карта запасных аэродромов для безопасного отхода

- теперь перепиши генератор запретных зон prohibited_zones.py так, чтобы в запретную зону не попадали следующие аэропорты

- генератор самолетов теперь только из разрешенных точек, не из всех отмеченных аэропортов

- сделать самолет поменьше визуально

- ограничить число аэропортов для главных маршрутов 6 штуками (3 близко и 3 далеко)

- на каких эшелонах летят встречные самолеты? – второй

- подпись про запасной аэродром для мин запаса топлива

- Самолет №2 летит по хер пойми каким точкам – летит верно, а оранжевый маршрут рисуется неверно

- Модуль расчета стоимости всех ребер в графе

- При инициализации главного маршрута рассчитываем длину пути по прямой, примерное время следования, туда добавляем запретные зоны, колебания прогноза, пускаем генерацию самолетов, делаем поправку на погоду

- Эксперименты с матмоделью – расчеты расхода топлива на преодоление каждого ребра всего графа waypoints, поиск оптимального дейкстрой и звездой

- Эксперименты с матмоделью – вводим агентную среду, где агент – самолет. Reinforcement learning. Запрет полета, если маршрут небезопасен

- В collab сделать поиск кратчайшего пути для одиночного самолета с дейкстрой и звездой

- Поменять а320-200 на а350-900

- Вывод параметров обучения на каждые 10 шагов и сохранять каждые 10 шагов

- В запретную зону вообще нельзя летать, без штрафов

- Раздел глобальных переменных

- Менять эшелоны, облетать очень сильный ветер (большие штрафы),

- Мне нужна детализация расходов топлива с учетом погоды и маневров

- Добавить сравнение экономии топлива дейкстры и rl??

- Изменение эшелона выделить цветом: темно-фиолетовый, темно-синий, обычный синий, серо-синий, голубой

- Графики расхода уровня топлива и массы

- Добавить большую запретную зону на севере?

- Добавить максимальный багаж для всех самолетов

Зададим обучение агентной среды.

Входные данные:

Встречные самолеты: simulation_result.json

Запасные аэропорты: russian_civil_airports.json

Запретные зоны, фигуры: prohibited_zones.json

Запретные зоны, разрешенные waypoints: allowed_to_use_waypoints.json

Данные о погоде: weather_data.json

Введенные параметры самолета:

Тип вс: масса самого борта, грузоподъемность (топливо, пассажиры и багаж), максимальная дальность полета при самой полной загрузке, требования к полосе (достаточно короткой или нужна только длинная от 3км)

Аэропорт вылета/прилета

Загрузка пассажирами (N пассажиров при средней массе 1 человека в 80кг)

Багаж (кг)

Минимальный запас топлива для ухода на запасной аэродром

- Рассчитать расход топлива на преодоление 1км с учетом финальной массы самолета, зная, сколько потратит этот же самолет, но пустой. Добавить реальные данные для вычисления

- Рассчитать расход топлива на смену эшелона на 1 уровень вверх/вниз, зная, что пустой самолет потратит несколько тонн топлива на это.

- Загрузить  allowed_to_use_waypoints.json и prohibited_zones.json, учитывать пролет только по разрешенным waypoints и облет контура фигуры каждой запретной зоны, образованной точками запретной зоны

- Зная реальный расход топлива самолета, предусмотреть, что минимального запаса топлива всегда должно хватать на переход по allowed_to_use_waypoints до ближайшего запасного аэродрома на каждой точке пути, и снижения с текущего эшелона до эшелона №1 (самый низкий здесь).

- Погода – встречный ветер (азимутальный курс самолета, который рассчитывается между текущей точкой и следующей и направление ветра противоположны и +-90 град в каждую сторону) увеличивает расход топлива, попутный (азимутальный курс самолета, который рассчитывается между текущей точкой и следующей и направление ветра совпадают и +-90 град в каждую сторону) уменьшает расход топлива. Чем выше скорость встречного ветра, тем выше расход топлива

- Чем выше турбулентность или чем выше обледенение или чем сильнее гроза, тем выше штраф за пролет через зону, можно менять эшелоны, но если спуск/подъем на 2 и выше эшелона, то высокие штрафы

- Необходимо облетать встречные самолеты не менее, чем за 300км, либо же спускаться на эшелон ниже/выше, за обход через эшелон штраф сильно выше.

- Необходимо минимизировать расход топлива для двух самолетов-агентов

- Необходимо учитывать изменение погоды, движение ветра и гроз, изменение их скорости с течением времени на пути следования самолета, а так же всех параметров, касающихся погоды.

- Производить расчеты штрафов и пути на каждой точке следования для самолета

Вывести все штрафы в отдельный список в начале файла. Структура файлов Json прилагается.

Запрет летать через запретные зоны и использовать иные какие-то нав. точки, летать можно только к ближайшим нав. точкам от текущей, не перескакивать, 5тонн запасного топлива.

allowed_to_use_waypoints.json

prohibited_zones.json

russian_civil_airports.json

simulation_result.json

weather_data.json

Запас топлива – тык на реддит

Сверху заголовок, подзаголовок, копирайт

Аэропорт вылета, аэропорт назначения (выпадающий список)

Тип воздушного судна (выпадающий список)

Загрузка пассажирами: ползунок от 0 до N (N зависит от типа ВС)

загрузка пассажирами+багаж

Загрузка багажом: ползунок от 0 до 1,000 кг (есть галочка сделать полную загрузку, зависит от типа ВС)

мин. запас топлива на аварийную/штатную посадку

выбор даты и времени вылета

20 кадров на отображение полета самолета, движения гроз, движения других самолетов

Навигационные точки с сайта https://opennav.com/

Эшелонирование в 5 уровней:

красный – 9,000м

желтый – 7,000м

зеленый – 5,000м

синий – 3,000м

фиолетовый – 1,000м

Используется полукруговая система. Если самолет летит на восток (ЗМПУ 0–179°), он занимает нечетные эшелоны

упрощение в модели для взлета/посадки

ЖАДНОСТЬ АЛГОРИТМА

A* не ломается полностью — он трансформируется в Time-Dependent A* (TD-A*), где вес ребра это функция w(u, v, t), а не константа. Алгоритм по-прежнему находит глобальный оптимум, если выполнено одно условие: функция весов должна удовлетворять принципу FIFO — более ранний выезд из узла не должен приводить к более позднему прибытию в следующий.

Для вашей задачи это условие выполнено: самолет, вылетевший раньше, прилетит раньше. Значит TD-A* все еще дает гарантию оптимума.

A* оптимален при одном скрытом допущении: прогноз весов точен. В вашей задаче это означает, что погода на момент прохождения каждого узла известна заранее. Но это не так — прогноз на 6 часов вперед имеет ошибку, на 12 часов — большую, на 24 — очень большую.

A* оптимален для одного самолета с точной погодой. Но реальное воздушное пространство — это среда с множеством агентов, где действие каждого меняет условия для остальных. RL на multi-agent среде структурно решает эту задачу, тогда как A* требует централизованного перепланирования всех маршрутов при каждом изменении — что вычислительно неприемлемо при росте числа бортов.

типа не просто accuracy 90%, а раньше процесс выполнялся за X минут, а теперь за Х / 100

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ПОД WAYPOINTS

СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ОРКЕСТРОВКУ ВСЕХ САМОЛЕТОВ НА РЕЙСЕ?

система решает задачу одноагентной оптимизации маршрута в частично наблюдаемой динамической среде (POMDP), что является необходимым фундаментом перед масштабированием до мультиагентной постановки

про алгоритм звезды и ее невозможность решить задачу парето-оптимизации.

Есть вариации по типу:

• NAMOA*

• Pareto A*

В них:

стоимость — это вектор

в каждой вершине хранится множество недоминируемых путей

применяется проверка доминирования

Если путь A лучше пути B по всем критериям → B удаляется.

Но:

вычислительная сложность резко растет

число Парето-решений может быть экспоненциальным

Критерий: Long — если есть ВПП ≥ 3000 м Short — если все ВПП < 3000 м

(3000 м — типичный порог для дальнемагистральных ВС типа A330 / B777)

https://habr.com/ru/companies/hsespb/articles/563118/ - REINFORCEMENT LEARNING

Алгоритмы Дейкстры и A* действительно находят оптимальный путь в графе, и формализовать воздушную среду через граф технически возможно – добавив встречные самолеты и погоду как увеличение стоимости ребер. Проблема не в том, что алгоритмы «не обладают релевантной математической сложностью» – это некорректная формулировка. Проблема структурная и состоит в следующем.

Если пересчитывать граф на каждый момент времени t и заново запускать A*, то для одного самолета это работает вполне приемлемо – сложность O(E · log V) на каждый шаг. Но здесь возникает первая проблема: при каждом пересчете графа оптимальный маршрут может кардинально меняться, и система будет непрерывно перепланировать траекторию, что на практике неприемлемо по соображениям безопасности и предсказуемости полета.

Вторая и главная проблема – масштабирование на N самолетов. Если мы хотим честно учесть взаимовлияние бортов, то есть тот факт, что маршрут одного самолета меняет условия для другого, нам нужно либо планировать совместно в пространстве состояний размером V^N, что экспоненциально неприемлемо, либо планировать последовательно и независимо, игнорируя взаимовлияние, – тогда решение формально некорректно. В последнем случае система будет генерировать конфликтные маршруты, разрешение которых снова ляжет на диспетчера.

Третья проблема – однокритериальность. Добавить погоду и трафик через стоимость ребра означает свернуть все критерии в одно число. При этом теряется возможность явно управлять компромиссом между экономичностью, безопасностью и метеообходом – система просто минимизирует суррогатную сумму.

WIND SHEAR